|  | فرم درس آموزی از حوادث انسانی وزارت نیرو | دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل |
| --- | --- | --- |
| حادثه: فوت ناشی از برق گرفتگی فشارضعیف |  |  |
| مقدمه: حوادث منجر به فوت، علاوه بر هزینه های مشهودی مانند دیه و جبران خسارت، هزینه های نامشهود جبران ناپذیری دارد که ریشه در اعماق جامعه داشته و نیازمند توجه حداکثری از سوی همگان در راستای انجام اقدامات پیشگیرانه می باشد. |  |  |
| شرح حادثه: پیرو تماس مشترک با اپراتور 121 مبنی بر اعلام وقوع حادثه برق گرفتگی، اداره عملیات اقدام به قطع فیدر نموده و با اورژانس جهت حضور در محل، هماهنگی لازم انجام شد. متوفی حین نصب انشعاب جدید با کابل 6*2 روی پایه به علت عبور جریان الکتریکی دچار برق گرفتگی فشار ضعیف شده و از بالای پایه آویزان گردید که پس از پایین آوردن شخص حادثه دیده توسط بالابر طی بررسی اورژانس ایشان دارای هیچگونه علایم حیاتی نبوده و فوت سیمبان تایید گردید. شایان ذکر است بدن ایشان بین پایه و فاز شبکه سیمی قرار گرفته بود که به دلیل مرطوب بودن لباس متوفی و پایه، منجر به برق گرفتگی گردید. |  |  |
| تجزیه و تحلیل علل حادثه: علل مستقیم: تماس با شبکه برقدار فشار ضعیف و عبور جریان از بدن فرد حادثه دیده علل غیر مستقیم: اعمال ناایمن: - حضور انفرادی برقکار نصب کنتور در محل کار - عدم استفاده از لوازم وتجهیزات ایمنی فردی (استفاده از کلاه ایمنی و دستکش عایق فشارضعیف) - مرطوب بودن لباس کار - عدم استفاده از تجهیزات استاندارد شبکه (عدم استفاده از کلمپ بی متال) شرایط نا ایمن: - شرایط جوی نامناسب (بارش باران قبل از انجام کار) علل زمینه ای و ریشه ای: - کاهش قابلیتهای ذهنی و جسمی به علت انجام کار در ساعات پایانی روز کاری - عدم درج نمره عملکرد ایمنی بر صورت وضعیت پیمانکاران - پایین بودن حقوق و دستمزد بابت نصب کنتور - عدم به کارگیری و رعایت دستورالعملهای مرتبط (از جمله اعزام تک نفره) - عدم بازرسی ایمنی حین انجام کار از گروه های نصب انشعاب - عدم برگزاری TBM در گروه های نصب انشعاب |  |  |

درس آموزی و راهکارهای پیشنهادی جهت پیشگیری از تکرار حادثه: - توجه و ارزش گذاری بیشتر به کیفیت و کمیت برگزاری دوره های آموزشی ایمنی - اخذ اجازه کار (پرمیت) جهت کار بر روی شبکه مطابق با دستورالعمل های ثابت بهره برداری - برگزاری دوره های تخصصی نصب انشعاب - ایجاد سامانه نظارتی آنلاین با قابلیت اطلاع رسانی برنامه زمانبندی تقریبی انجام کار و اعلام اجازه کار(پرمیت) اخذ شده به ناظرین (اعم از ناظرین فنی و ایمنی) - حصول اطمینان از برگزاری TBM برای کلیه گروه اجرایی، قبل از صدور اجازه کار(پرمیت)توسط صادر کننده - صورت وضعیت پیمانکاران اجرایی پس از لحاظ نمودن امتیاز ایمنی موثر تایید گردد